ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ 
για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
ΤΜΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DCH 333X2 DEWALT
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου DCΗ 333Χ2  της Dewalt  ή άλλου ισοδύναμου τύπου
Χαρακτηριστικά:
  πιστολέτο υψηλών αποδόσεων με ικανότητα διάτρησης 66 οπών (18mm x 80mm) ανά φόρτιση για διάτρηση σε μπετό, δομικά υλικά και τούβλα από 4χιλ. έως 30χιλ.
με 
  Λειτουργία αναστολής της περιστροφής για ελαφρές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία, πλακάκια και λειτουργία αναστολής της κρούσης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο.
  Brushless κινητήρα για εξαιρετικές αποδόσεις και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
  Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 8.5m/s² για πιο ξεκούραστη εργασία
  Ισχυρό, φωτεινό LED με λειτουργία καθυστέρησης για να βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία.
  Ελαφρύς κόμπακτ σχεδιασμός για μεγαλύτερη άνεση 
  Τύπος τσοκ SDS-Plus
  Τάση 18/54 V
  Χωρητικότητα Μπαταρίας 9.0 Ah
  Κρουστική Ενέργεια 3.5 J
  Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στρ./λεπτο
  Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480 bpm
  Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 30 χιλ.
  Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ.
  Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ.                                         
  Βάρος 3.7 κιλά
  Βάρος με μπαταρία 4,950 γρ.
  Μήκος 400 χιλ.
  Ύψος 250 χιλ.
  Πλάτος 95 χιλ.
  Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 7.5 m/s²
  Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 8.5 m/s²
  Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s²
  Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s²
  Αβέβαιη K 4 (Δόνηση) 1.5 m/s²
  Ηχητική πίεση 94 dB(A)
  Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)
  Ακουστική πίεση 105 dB(A)
  Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
  Τύπος Μπαταρίας XR FLEXVOLT
     Χωρητικότητα Μπαταρίας 9.0 Ah
Υλικά Παράδοσης:
  2 x 9.0Ah XR FLEXVOLT Μπαταρίες λιθίου με φωτεινή ένδειξη
  Πολυφορτιστής
  Γάντζος ζώνης
  Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
  Ανθεκτική θήκη μεταφοράς 
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DCH 333X2 DEWALT
	ΤΕΜ
	1,00
	990,00
	990,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	237,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.227,60


ΤΜΗΜΑ 2
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ AIRBLOCK  HANDY 6/1,5 AB
	ΤΕΜ
	1,00


Φορητός αεροσυμπιεστής (κομφλέρ)
Με 
1. Πιστόλι για φύσημα μεταλλικό
2. Αερομετρητή ελαστικών
3. Σωλήνα σπιράλ με άνοιγμα 2 μέτρων
4. Κιτ φουσκώματος με 7 διαφορετικούς αντάπτορες 
Τύπος          Εμβολοφόρος μονομπλόκ
Ισχύς (HP)    1.5
Ισχύς (kW)  1,1
Κύλινδροι   1
Στάδια 1
Παροχή (Lt/min) 135
Μεγ.Πίεση (bar)  8
Τάση (Volt)   230
Στάθμη θορύβου (dB   97
Αεροφυλάκιο (Lt)   6
Ενδεικτικού τύπου HANDY 6/1.5 AB ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΑΕΡΟΣΥΜΙΕΣΤΗΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ AIRBLOCK  HANDY 6/1,5 AB
	ΤΕΜ
	1,00
	190,00
	190,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	45,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	235,60


ΤΜΗΜΑ 3
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ME 2 MΠΑΤΑΡΙΕΣ ,ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΑ    ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 996 P2 
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου DCD996 P2  της Dewalt  ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
Προδιαγραφές
Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion
Τάση 18 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah
Max Torque (Hard) 95 Nm
Max Torque (Soft) 66 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς 820 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 bpm
Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 55 χιλ.
Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 15 χιλ.
Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 16 χιλ.
Βάρος 2.1 κιλά
Μήκος 213 χιλ.
Ύψος 208 χιλ.
Πλάτος 70 χιλ.
Ηχητική πίεση 97 dB(A)
Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 108 dB(A)
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο 2.5 m/s²
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15 m/s²
Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 3.9 m/s²
Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση 2.5 m/s²
Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Περιλαμβάνει
2 x 5.0Ah XR μπαταρίες λιθίου
Πολυφορτιστής XR
Κλίπ ζώνης
Mαγνητικός Αντάπτορας
Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK
Η εγγύηση θα είναι τουλάχιστον 1 έτους
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ       ME 2 MΠΑΤΑΡΙΕΣ ,ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΑ    ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 996 P2 
	ΤΕΜ
	1,00
	550,00
	550,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	132,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	682,00


ΤΜΗΜΑ 4
ΑΝΤΛΙΑ  KENOΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ CPS   VP 12 D
	ΤΕΜ
	1,00


Για χρήση με ψυκτικά μέσα κατηγορίας Α1 , Α2
Περίβλημα από αλουμίνιο βαρέος τύπου με βάση από σκληρό καουτσούκ και ατσάλινη λαβή με επένδυση από καουτσούκ και αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ.
Κινητήρας : 1 HP -2880/3440 rpm – 220 V-  αερόψυκτος ,θερμικά προστατευμένος 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0 βαθμοί Κελσίου έως 52 βαθμοί Κελσίου
Απόλυτο κενό   τόσο χαμηλά όσο 10 μικρά.
Μετατόπιση αέρα  12 CFM   60 Hz , 288 l/m   50 Hz 
2 σταδίων
 Με βαλβίδα έρματος αερίου 
Εγγύηση 2 ετών.
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ CPS   VP 12 D
	ΤΕΜ
	1,00
	900,00
	900,00


	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	216,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.116,00


ΤΜΗΜΑ 5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου ROTHENBERGER 71256  SUPERTRONIC 2000 71256    ,1/2 ΕΩΣ 2 ή άλλου ισοδύναμου τύπου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Aντιστρεφόμενο μοτέρ Universal 1010W
Διακόπτης βαρέως τύπου με διπλό πάτημα ασφαλείας.
Ξεχωριστός διακόπτης για δεξιά/αριστερή περιστροφή
Πλαίσιο μειωτήρα από χυτό αλουμίνιο
Επτά σειρές γραναζιών για μεγάλη αντοχή,ταχύτητα και δύναμη κατά την κοπή σπειρωμάτων
Σώμα και λαβή από ανθεκτικό πλαστικό βαρέως τύπου
Ταχύτητα περιστροφής στη φωλιά: 32 r.p.m. (χωρίς φορτίο)
Δυνατότητα σπειροτόμησης σωλήνα από 1/2’’ -2’’
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Βαλίτσα μεταφοράς
Μέγγενη σωλήνα
Αντάπτορας για κουκουνάρες από 1/2"-1¼"
Κουκουνάρες 1/2"-3/4"-1"-1¼"-1½"-2"
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΤΕΜ
	1,00
	1000,00
	1.000,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	240,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.240,00


ΤΜΗΜΑ 6
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ   ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  18 v,  2X5 aH  ,ενδ. τυπου dewalt 
	ΤΕΜ
	1,00


Θα είναι ενδεικτικού τύπου DCF887P2 DEWALT ή άλλου ισοδύναμου τύπου.
Χαρακτηριστικά Μπαταρίας
Αριθμός Μπαταριών 2 
Volt                       18 V
Ah                          5 Ah
Λιθίου                       Ναι
Τύπος Συμβατής Μπαταρίας             XR Li-Ion 18V
Ικανότητες Διάτρησης
Χάλυβας Ø
-
Ξύλο Ø
-
Τσιμέντο Ø
-
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ
-
Ρύθμιση Ταχύτητας Ναι
Μέγιστη Ροπή        205 Nm
Αποδιδόμενη Ισχύς: 400 W
Μέγιστος Αριθμός Κρούσεων  3800 bpm
Ρύθμιση Ροπής Ναι
Κρουστικό Ναι
Εναλλάξιμη Κεφαλή   Όχι
Βάρος (Καθαρό) 1560 gr
Περιλαμβάνει  επιπλέον: 
XR Πολυφορτιστή
Γάντζο Ζώνης
Κασετίνα TSTAK
Μαγνητική υποδοχή μύτης
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  18 v,  2X5 Ah,ενδ. τυπου dewalt 
	ΤΕΜ
	1
	400
	400,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	96,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	496,00


ΤΜΗΜΑ 7
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100 lt 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100Lt ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
	ΤΕΜ
	1,00


ο αεροσυμπιεστής θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Αεροφυλάκιο 100 lt, ισχύς 3 HP, πίεση 8 bar
β) Μετάδοση με ιμάντα, δικύλινδρη κεφαλή
γ) Παροχή 260lt/λεπτό, 2 μανόμεντρα
δ) Αυτόματες υποδοχές, ρύθμιση εξερχόμενης πίεσης αέρα
Ο αεροσυμπιεστής θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.
Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100Lt ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
	ΤΕΜ
	1,00
	280,00
	280,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	67,20

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	347,20


ΤΜΗΜΑ 8
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13ΗΡ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13HP
	ΤΕΜ
	1,00


Ο ασφαλτοκόπτης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Κινητήρα ενδεικτικού τύπου HONDA ή ισοδύναμου 13ΗΡ
β) Μέγιστο βάθος κοπής 162mm
γ) Αδαμάντινο δίσκο, μέγιστο 450mm
δ) Ενσωματωμένο δοχείο νερού
Ο ασφαλτοκόπτης θα περιλαμβάνει αδαμάντινο δίσκο κοπής 400mm
Ο ασφαλτοκόπτης θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας
Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13HP
	ΤΕΜ
	1,00
	2.500,00
	2.500,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	600,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	3.100,00


ΤΜΗΜΑ 9 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 ΗΡ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BΕΝΖΙΝΗΣ 1,2HP ΜΕ ΛΑΜΑ 250mm 
	ΤΕΜ
	1,00


Το αλυσοπρίονο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Ισχύ εισόδου 1,2 ΗΡ (900W)
β) Μήκος λάμας 250 mm
Το αλυσοπρίονο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας. Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BΕΝΖΙΝΗΣ 1,2HP ΜΕ ΛΑΜΑ 250mm 
	ΤΕΜ
	1,00
	130,00
	130,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	31,20

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	161,20


ΤΜΗΜΑ 10
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2.400W, Φ230
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W Φ230mm 
	ΤΕΜ
	1,00


Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Ισχύ εισόδου 1.500W, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm
β) Σπείρωμα άξονα Μ14
γ) Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6.500 στροφές/λεπτό
Περιλαμβάνονται:
· Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
· Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς κλειδί
· Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας και κλειδί
Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας. Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό ISO9001:2015 της εταιρείας κατασκευής
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W Φ230mm 
	ΤΕΜ
	1,00
	165,00
	165,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	39,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	204,60


ΤΜΗΜΑ 11
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1.500W, Φ125
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας
	ΤΕΜ
	1,00


	
	Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηρστικά:

	α)
	Ισχύ εισόδου 1.500 W, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm

	β)
	Σπείρωμα άξονα Μ14

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2.800 - 10.000 στροφές/λεπτό 

	
	Περιλαμβάνονται:

	i)
	Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων

	ii)
	Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς κλειδί

	iii)
	Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας και κλειδί

	
	

	
	Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας
	ΤΕΜ
	1,00
	125,00
	125,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	30,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	155,00


ΤΜΗΜΑ 12
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	

	
	Ο τροχός θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
	

	α)
	Τάση 18V, μέγιστη διάμετρο δίσκου 125 mm
	

	β)
	Σπείρωμα άξονα Μ14
	

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9.000 στροφές/λεπτό 
	

	
	Περιλαμβάνονται:
	

	i)
	Περιστροφική λαβή 2 θέσεων και προφυλακτήρας
	

	ii)
	Φορτιστής και 2 μπαταρίες Li-Ion 18V 5,0 Ah
	

	iii)
	Ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς και κλειδί
	

	
	
	

	
	Ο τροχός θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.
	

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 
	

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.
	


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	265,00
	265,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	63,60

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	328,60


ΤΜΗΜΑ 13
ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΤΕΜ
	1,00


	
	Το δράπανο θα έχει τα εξής χαρακτηρστικά:

	α)
	Ισχύς εισόδου 800 W, αποδιδόμενη ισχύς 395W

	β)
	Σπείρωμα άξονα Μ14

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 1.150 στροφές/λεπτό 

	δ)
	Κρούσεις 0 - 4.000/λεπτό 

	ε)
	Μέγιστη ικανότητα διάτρησης ξύλου 30mm, μετάλλου 13mm, μπετόν 26mm, τρυπανιού πυρήνα 65mm

	
	Περιλαμβάνονται:

	i)
	Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων και ρυθμιστής βάθους

	ii)
	Αυτόματο τσοκ ταχείας αλλαγής 13mm για περιστροφική διάτρηση

	iii)
	Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

	
	

	
	Το δράπανο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΤΕΜ
	1,00
	250,00
	250,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	60,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	310,00


ΤΜΗΜΑ 14
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)  
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00


	
	Το δράπανο θα έχει τα εξής χαρακτηρστικά:

	α)
	Τάση 18V, Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

	β)
	Αποδιδόμενη ισχύς 650W

	γ)
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στρ./λεπτό

	δ)
	Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/22100/34000 bpm

	ε)
	Μέγιστη ικανότητα διάτρησης ξύλου 50mm, μετάλλου 13mm, μπετόν 16mm, τρυπανιού πυρήνα 65mm

	στ)
	Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

	
	Περιλαμβάνονται:

	i)
	Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων και προφυλακτήρας

	ii)
	Φορτιστής και 2 μπαταρίες Li-Ion 18V 4,0 Ah

	iii)
	Ανθεκτική βαλίτσα μεταφοράς, κλιπ ζώνης, μαγνητική προέκταση

	
	

	
	Το δραπανοκατσάβιδο θα φέρει την ένδειξη CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας.

	
	Στην προσφορά θα επισυνάπτονται τεχνικό φυλλάδιο του εργαλείου και πιστοποιητικό 

	
	ISO 9001:2015 της εταιρείας κατασκευής.


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	72,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	372,00


ΤΜΗΜΑ 15
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4


Βενζινοκίνητος φυσητήρας με δυνατή δέσμη αέρα, εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κυβισμός 25-30 cm3
Μεταφορά στο χέρι, με σταθεροποιητή στροφών και να συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο.
Βάρος 4-5 kg
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	300,00
	300,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	72,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	372,00
	ΣΥΝΟΛΟ
	372,00
	ΣΥΝΟΛΟ


ΤΜΗΜΑ 16
ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1


- Θαμνοκουρευτικό Μπορντούρας με κοντάρι
Θαμνοκουρευτικό με κοντάρι σταθερό, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κυβισμός 22-30 cm3
Ισχύς 1,2-1,5 HP
Συνολικό μήκος 230-250 cm
Βάρος 5,5-7 kg
Ρυθμιζόμενη γωνία μαχαιριού τουλάχιστον 135 μοίρες
- Θαμνοκουρευτικό Μπορντούρας
Ψαλίδια μπορντούρας επαγγελματικού τύπου με εύκολη χρήση, 
Κυβισμός 20-30 cm3
Ισχύς 0,8-1,5 HP
Βάρος 4,5-5,5 kg
Συνολικό μήκος 60 cm
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	700,00
	700,00

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	315,00
	315,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
	1.015,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	243,60

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	1.258,60


ΤΜΗΜΑ 17
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	10


Χαρτοκοπτικά με τετράχρονο ή δίχρονο κινητήρα, επαγγελματικού τύπου, με εύκολη χρήση, εργονομικές λαβές και χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με ντίζα κίνησης σταθερή
Κυβισμός 33-38 cm3
Ισχύς 1,8 -2,3 HP
Βάρος 5,6-6,3 kg
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	10
	510,00
	5.100,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	1.224,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	6.324,00


ΤΜΗΜΑ 18
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1

	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟNO
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2


- ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Δυνατό τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο με τηλεσκοπικό σωλήνα και ελαφριά λάμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή δόνηση και επαγγελματικού τύπου
	Κυβισμός 
	   25-40 cm3

	Ισχύς 
	   1-2 ΗΡ

	Συνολικό μήκος   
	   270-400cm

	Βάρος  
	   7-8 kg


- ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Κονταροαλυσοπρίονο με ελαφριά λάμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής, επαγγελματικού τύπου 
	Κυβισμός 
	   25-30 cm3

	Ισχύς 
	   1-1,5 ΗΡ

	Συνολικό μήκος   
	   230-260cm

	Βάρος  
	   5-6,5 kg


	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	670,00
	670,00

	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟNO
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	550,00
	1.100,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
	1.770,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	424,80

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	2.194,80


ΤΜΗΜΑ 19
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (μπαταρίας)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8

	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
Δυνατό τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο μπαταρίας με τηλεσκοπικό σωλήνα και ελαφριά λάμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής και επαγγελματικού τύπου
	Συνολικό μήκος   
	  250-450cm

	Βάρος  
	   4,5-5,5 kg

	Μήκος Λάμας
	10-30cm

	Τάση 
	36V

	Βήμα αλυσίδας
	Τουλάχιστον 1/4΄΄


Το επαναφορτιζόμενο μηχάνημα να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες (ακόλουθες) μπαταρίες και φορτιστή.
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
Δυνατό αλυσοπρίονο μπαταρίας, επαγγελματικού τύπου, με εύκολη χρήση, εργονομικές λαβές, χαμηλές δονήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής 
	Βάρος  
	2,3 - 3,5 kg

	Μήκος Λάμας
	25-35cm

	Τάση 
	36V

	Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας
	Τουλάχιστον 15 m/sec


Το επαναφορτιζόμενο μηχάνημα να είναι συμβατό με τις αντίστοιχες μπαταρίες και φορτιστή
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	Τύπος μπαταρίας 
	Ιόντων Λιθίου

	Τάση 
	36V

	Χωρητικότητα
	5-7 Ah

	
	Με ένδειξη κατάσταση λειτουργίας

	Βάρος 
	1 - 2kg

	
	Όχι μπαταρία πλάτης


Η μπαταρία να είναι συμβατή με τον αντίστοιχο φορτιστή και επαναφορτιζόμενο μηχάνημα.
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	Τάση 
	220-230V

	
	Με ένδειξη κατάσταση λειτουργίας

	Χρόνος φόρτισης στο 100% χωρητικότητας της μπαταρίας των 36V (τουλάχιστον  5 Αh)
	Λιγότερο από 1 ώρα και 30 λεπτά

	
	Όχι σύστημα μεταφοράς στην πλάτη


Ο φορτιστής μπαταρίας να είναι συμβατός με τις αντίστοιχες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενο μηχάνημα
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (μπαταρίας)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	600,00
	1.200,00

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	2
	450,00
	900,00

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	8
	300,00
	2.400,00

	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	4
	140,00
	560,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	16
	
	5.060,00

	
	
	ΦΠΑ
	24,00%
	1.214,40

	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	6.274,40


ΤΜΗΜΑ 20
ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1


Το μικρό χορτοκοπτικό θα πρέπει να είναι καινούριο, αναγνωρισμένης εταιρείας, επαγγελματικού τύπου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κοπή αγριόχορτων και θάμνων σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, ο ειδικός σχεδιασμός του οχήματος και η στιβαρή κατασκευή να το καθιστούν κατάλληλο για εργασία σε όλες τις μορφολογίες εδάφους και θα πρέπει να εργάζεται σε κλίση μέχρι και 30%. 
Να διαθέτει τετράχρονο δικύλινδρο βενζινοκινητήρα γνωστής εταιρίας κατασκευής κινητήρων με ιπποδύναμη 16-18 ΗΡ. Η μετάδοση να γίνεται μέσω υδρομηχανικού κιβωτίου διαφορικού μεγάλης αντοχής για σκληρή χρήση. Το μηχανικό κιβώτιο να περιέχει δύο ταχύτητες αργό – γρήγορο έμπροσθεν και όπισθεν, καθώς και αναστολέα διαφορικού.  Θα πρέπει να έχει ταχύτητες έμπροσθεν τουλάχιστον 10km/h και όπισθεν 7km/h. Να φέρει σύστημα πέδησης και στους τέσσερις τροχούς.
Το πλάτος κοπής θα πρέπει να είναι 80-100cm ώστε να είναι ευέλικτο, το δε πλαίσιο κοπής (πλατό) θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: για την ρύθμιση ύψους θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικές ρυθμίσεις ύψους κοπής. Το φάσμα του ύψους κοπής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αποστάσεις από 50-100mm (ώστε να μπορεί να εργαστεί σε διαφορετικές συνθήκες ως προς την ανάπτυξη του αγριόχορτου). 
Το πάχος του πλατό κοπής θα πρέπει να είναι 2mm και να έχει δυνατότητα εκκένωσης του τεμαχισμένου χόρτου πλευρική ή πίσω. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προστατεύει από την εκτόξευση από πέτρες και άλλα αντικείμενα, τα οποία αφήνονται στο έδαφος συνήθως πλευρικά.
Να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι τύπου mastershock ή παρόμοιο ώστε α) να αντέχει την εκτόξευση σωμάτων από τα μαχαίρια όπως πέτρες χωρίς να παραμορφώνεται και β) να μην προσκολλάται κομμένο χόρτο.
Το σύστημα κοπής να φέρει μαχαίρι ενσωματωμένο στο πλατό μαχαιριών και το οποίο μαχαίρι στα δύο άκρα να έχει αρθρωτά τμήματα ώστε οι πέτρες και τα άλλα στερεά υλικά να κινούνται περιφερειακά και να εξέρχονται από την δεξιά πλευρά του πλατό χωρίς κανένα πρόβλημα στο σύστημα κοπής.
Θα πρέπει να διαθέτει στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο ώστε να αντέχει την καταπόνηση σε ανώμαλα εδάφη και να μην παραμορφώνεται μετά από σκληρή χρήση. Να διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη μαχαιριών και τρακτερωτά ελαστικά. Να φέρει σωληνωτά τμήματα σε διάφορα σημεία όπως επίσης να φέρει και ειδική σχάρα προστασίας εμπροσθίως ώστε να προστατεύει χειριστή και μηχάνημα από αγριόχορτα και θάμνους μεγάλου ύψους.
Το μικρό χορτοκοπτικό θα πρέπει να είναι ευέλικτο μικρών διαστάσεων περίπου 200Χ110Χ100cm και το βάρος να μην ξεπερνά τα 300kg ώστε να μπορεί να φορτωθεί σε μικρό όχημα με καρότσα.
           Τα επίπεδα θορύβου από την θέση του χειριστή δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90dB(A).

Θα πρέπει να είναι εύκολο στην χρήση, όλες οι λειτουργίες πρέπει να είναι συγκεντρωμένες σε χειρομοχλό στην δεξιά πλευρά του οχήματος για ταχύτητα εργασίας έμπροσθεν, όπισθεν και νεκρό.
Για να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες εργασίας για κοπή αγριόχορτων σε ακαλλιέργητες εκτάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού να φέρει οπωσδήποτε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
1. ταχύτητα εργασίας έμπροσθεν τουλάχιστον 10km/h και όπισθεν 7km/h
2. Απόδοση εργασίας (χωρίς στάση ή νεκρούς χρόνους) τουλάχιστον περίπου 8.500 m²/h
3. ενισχυμένο πλατό κοπής με επεξεργασία mastershock ή παρόμοια
4. σύστημα ασφαλείας μαχαιριών και πρόληψης ζημιών μέσω ειδικών πύρων 
5. χαμηλό κέντρο βάρους ώστε να μπορεί να εργάζεται σε κλίση μέχρι 30%
6. Τα επίπεδα θορύβου από την θέση του χειριστή δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90dB(A)
     Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του οχήματος από τον προμηθευτή προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. O προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να μπορεί να προμηθεύσει με ανταλλακτικά την υπηρεσία σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει με ώρες εκπαίδευσης τόσο τους χειριστές όσο και τους μηχανικούς της  υπηρεσίας μας. 
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	1
	10.800,00
	10.800,00

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	2.592,00

	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ
	13.392,00


Β. Παραλαβή των ανωτέρω αγαθών
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Λαρισαίων 
Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
Όπου αναφέρεται συγκεκριμένος τύπος μηχανήματος είναι ενδεικτικός.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Για την προμήθεια ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρού χορτοκοπτικού για το έτος 2020,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:  42944/22-10-2020 διακήρυξη Δημάρχου
ΤΜΗΜΑ 1
	ΕΙΔΟΣ
	Μ. Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ DCH 333X2 DEWALT
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 2
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΑΕΡΟΣΥΜΙΕΣΤΗΣ  ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ AIRBLOCK  HANDY 6/1,5 AB
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 3
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ       ME 2 MΠΑΤΑΡΙΕΣ ,ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΙΝΑ    ΕΝΔ.ΤΥΠΟΥ DEWALT DCD 996 P2 
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 4
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΕΝΔ ΤΥΠΟΥ CPS   VP 12 D
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 5
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 6
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΤΙΜΗ

	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  18 v,  2X5 Ah, ενδ. τυπου dewalt 
	ΤΕΜ
	1
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 7
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 100Lt ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 8
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 13HP
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 9
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BΕΝΖΙΝΗΣ 1,2HP ΜΕ ΛΑΜΑ 250mm 
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 10 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W Φ230mm 
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 11
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W Φ125mm μεταβλητής ταχύτητας
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 12
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Φ125mm 18V (2X5,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 13
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 800W
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 14
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 15
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18V (2X4,0Ah)
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 16
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	ΘΑΜΝΟΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	
	
	
	 ΣΥΝΟΛΟ    ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
	

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	

	
	
	
	 ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 17
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ)
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 18
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟNO
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	
	
	
	 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 19
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (μπαταρίας)
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	ΤΕΜ.
	8
	
	

	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΤΕΜ.
	4
	
	

	
	16
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	ΦΠΑ
	24,00%
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	


ΤΜΗΜΑ 20
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	

	
	
	
	  ΣΥΝΟΛΟ
	


	
	Λάρισα     /      /2020
Μετά τιμής
Υπογραφή - Σφραγίδα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
  και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
	Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6167]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 / ΛΑΡΙΣΑ / ΤΚ 412 22]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ]
- Τηλέφωνο: [2413 500259]
- Ηλ. Ταχυδρομείο: [prom@larissa-dimos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa-dimos.gr]

	Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ cpv: 42652000-1, 16000000-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007573498
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [42944/22-10-2020]


ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
	Στοιχεία αναγνώρισης:
	Απάντηση:

	Πλήρης Επωνυμία:
	[   ]

	Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
	[   ]

	Ταχυδρομική διεύθυνση:
	[……]

	Αρμόδιος ή αρμόδιοι
 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
	[……]
[……]
[……]
[……]

	Γενικές πληροφορίες:
	Απάντηση:

	Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
;
	

	Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

	Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
	α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

	Τρόπος συμμετοχής:
	Απάντηση:

	Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
;
	[] Ναι [] Όχι

	Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

	Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
	α) [……]
β) [……]
γ) [……]

	Τμήματα
	Απάντηση:

	Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
	[   ]


Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
	Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
	Απάντηση:

	Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
	[……]
[……]

	Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
	[……]

	Ταχυδρομική διεύθυνση:
	[……]

	Τηλέφωνο:
	[……]

	Ηλ. ταχυδρομείο:
	[……]

	Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
	[……]


Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
·
8. δωροδοκία
,
·
9. απάτη
·
10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
·
11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
·
12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
.
	Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
	Απάντηση:

	Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
	[] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]


	Εάν ναι, αναφέρετε
:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:
	α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]


	Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
;
	[] Ναι [] Όχι 

	Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
:
	[……]


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
	Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
	Απάντηση:

	1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
	[] Ναι [] Όχι 

	Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;

	ΦΟΡΟΙ

	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

	
	α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
	α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 
-[……]·
-[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

	Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
	Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
	Απάντηση:

	Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου
;
	[] Ναι [] Όχι

	
	Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

	Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
	[] Ναι [] Όχι
-[.......................]
-[.......................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

	Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
	[] Ναι [] Όχι
[.......................]


	
	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
[..........……]

	Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
	[] Ναι [] Όχι
[…...........]

	
	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

	Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
	[] Ναι [] Όχι
[.........…]

	Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
	[] Ναι [] Όχι
[...................…]

	Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
 κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
	[] Ναι [] Όχι
[….................]

	
	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

	Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
	[] Ναι [] Όχι


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
	Καταλληλότητα
	Απάντηση

	1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
	[…]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]


Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
�		Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών


�		Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.


�		Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 


	Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.


	Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.


	Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.


�		Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.


�		Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.


�		Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 


�		Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).


�		Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.


�		Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).


�		Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.


�		Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.


�		Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.


�		Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".


�		Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )


�		Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.


�		Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.


�		Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.


�		Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 


�		Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 


�		Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 


�		Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 


�		Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.


�		Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .


�		Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)


�		Άρθρο 73 παρ. 5.


�		Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .


�		Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.


�		Πρβλ άρθρο 48.


�		Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)


�		Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.


�		Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014


�		Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 





