
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[image: image1.jpg]AHMOX AAPIZAIQN

MUNICIPALITY OF LARISSA




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα συμβατικά είδη θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
1ο ΤΜΗΜΑ
Λιπαντικά κινητήρων  [C.P.V. 09211100-2 & 09211820-5]

	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W-40        

	1. Προδιαγραφές: ACEA E7-12, κατ’ ελάχιστον. Συνθετικής βάσης λιπαντικό, κατηγορίας ΙΙ, ΙΙΙ, κατά API. S.H.P.D., T.H.P.D., για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4.
Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 15W-40
	1. Προδιαγραφές: ACEA E9-12, κατ’ ελάχιστον. Συνθετικής βάσης λιπαντικό, κατηγορίας ΙΙ, ΙΙΙ, κατά API. S.H.P.D., T.H.P.D., για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4. Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
& ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40
	1. Προδιαγραφές: ACEA Α3/Β4-12, κατ’ ελάχιστον. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4. Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 10W-40
	1. Προδιαγραφές: ACEA E9-12, κατ’ ελάχιστον. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, κατά API (PAOs). U.H.P.D., V.H.P.D., για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4. Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W-50
	1. Προδιαγραφές: ACEA E7-08, κατ’ ελάχιστον. Ορυκτή βάσης.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4. 
Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	6
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 5W-30
	1. Προδιαγραφές: ACEA E9-12, κατ’ ελάχιστον. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Θα φέρει πιστοποίηση από τη MAN M3677
4. Συσκευασία: Δοχείο των 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 5W-30
	1. Προδιαγραφές: ACEA Α5/Β5, κατ’ ελάχιστον. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 5W-30
	1. Προδιαγραφές: ACEA C3, κατ’ ελάχιστον. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από εργοστάσιο κατασκευής με αναφορά στο λιπαντικό ότι πληροί τις προδιαγραφές λίπανσης συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας
4. Συσκευασία: Δοχείο 20lt.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
	1. Απόδοση – τεχνικά χαρακτηριστικά: ISO-L-EGD, κατ’ ελάχιστον. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, κατά API (PAOs). U.H.P.D., V.H.P.D., για κινητήρες με ή χωρίς καταλύτη, απλούς ή injection, με πρόσθετα μείωσης καπνού και αποθέσεων και θα πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της της Ε.Ε.
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Αποδεικτικό μέσο ότι πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε. Το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. γίνεται δεκτό ως απόδειξη συμμόρφωσης.
4. Συσκευασία: Δοχείο 1 lt., με ενσωματωμένη μεζούρα – δοσομετρητή.
	ΝΑΙ
	
	


Λάρισα  … /… / 2021
                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                                                                                                                    (Υπογραφή-Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[image: image2.jpg]AHMOX AAPIZAIQN

MUNICIPALITY OF LARISSA




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα συμβατικά είδη θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
2ο ΤΜΗΜΑ
Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης  [C.P.V. 09211400-5, 09211500-6]

	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ
	ΕΙΔΟΣ
	          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
	1. Προδιαγραφές: ALLISON TES-295. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (ATFs)
2. Πιστοποιητικό ALLISON TES-295
3. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 75W-90 LS
	1. Προδιαγραφές: API GL-5. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure)
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 75W-90
	1. Προδιαγραφές: API GL-5. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure)
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 80W-90
	1. Προδιαγραφές: API GL-5. Ορυκτής βάσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure)
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ  ΤΡΟΧΩΝ SAE 80W-140
	1. Προδιαγραφές: API GL-5. Συνθετικής βάσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure)
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ  ΤΡΟΧΩΝ SAE 85W-140
	1. Προδιαγραφές: API GL-5. Ορυκτής βάσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure)
2. Πιστοποιητικό Γ.Χ.Κ., ή άλλων αναγνωρισμένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO 220
	1. Προδιαγραφές: DIN 51517 Part III CLP, κατ’ ελάχιστον.
2. Συσκευασία: Δοχείο 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	


Λάρισα  … /… / 2021
                                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή-Σφραγίδα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[image: image3.jpg]AHMOX AAPIZAIQN

MUNICIPALITY OF LARISSA




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα συμβατικά είδη θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
3ο ΤΜΗΜΑ
Υδραυλικά υγρά  [C.P.V. 09211600-7, 09211610-0 & 09211650-2]
	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	17
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 32
	1. Προδιαγραφές: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. Ορυκτής βάσης.
2. Συσκευασία: Βαρέλι.

	ΝΑΙ
	
	

	18
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 46
	1. Προδιαγραφές: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. Ορυκτής βάσης.
2. Συσκευασία: Βαρέλι.
	ΝΑΙ
	
	

	19
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ISO 68
	1. Προδιαγραφές: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. Ορυκτής βάσης.
2. Συσκευασία: Βαρέλι.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
SAE 10W-30/80W
	1. Προδιαγραφές: JOHN DEER JDM J20C, συνθετικής βάσης. Κατάλληλο για μηχανήματα τεχνολογίας U.T.T.O, νέας και παλαιότερης τεχνολογίας, ατμοσφαιρικών και υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων
2. Συσκευασία: Δοχείο έως 20lt.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ (αυτοκινήτων)
	1. Προδιαγραφές: MVSS 116, DOT 5.1, SAE J1704, ISO 4925. Πλήρως συνθετικό.
2. Συσκευασία: Δοχείο 0,25lt.
	ΝΑΙ
	
	


Λάρισα  … /… / 2021
                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 (Υπογραφή-Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[image: image4.jpg]AHMOX AAPIZAIQN

MUNICIPALITY OF LARISSA




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα συμβατικά είδη θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
4ο ΤΜΗΜΑ
Πυκνωμένα λιπαντικά (γράσα) και λιπαντικά εξωτερικής χρήσης
[C.P.V. 24951000-5, 24951100-6]
	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	22
	ΓΡΑΣΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
NLGI 00
	1. Ταυτοποίηση: ISO-L-XCCHB00. Θα αφορά ρευστό (400 – 430 10-1 mm κατά ASTM D217) γράσο, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), με σάπωνα Λιθίου και έλαιο ορυκτής βάσης, χωρίς μόλυβδο ή άλλα βαρέα μέταλλα.
2. Συσκευασία: Βαρέλι.
	ΝΑΙ
	
	

	23
	ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (MoS2)
NLGI 2
	1. Ταυτοποίηση: ISO L-XCCHB2. Θα αφορά μαλακό (265 – 295 10-1 mm κατά ASTM D217) γράσο, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), με σάπωνα Λιθίου με πρόσθετα διθειούχου Μολυβδαινίου (MoS2) και έλαιο ορυκτής βάσης. Κατηγορίας LB & GC, κατά NLGI, για λίπανση ένσφαιρων τριβέων, γραμμικών εδράνων ολίσθησης, μηχανικών – τηλεσκοπικών βραχιόνων, αγκίστρων, συστημάτων διεύθυνσης, αποσβεστήρων και πλαισίων, για σκληρές συνθήκες εργασίας.
2. Συσκευασία: Βαρέλι.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
	1. Απόδοση: RAL-UZ 48, ή άλλη που  πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Βιοαποικοδομήσιμο άκαπνο σε δύσκολες συνθήκες χρήσης, λιπαντικό
3. Συσκευασία: Δοχείο έως 5lt.
	ΝΑΙ
	
	


Λάρισα  … /… / 2021
                                                                                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 (Υπογραφή-Σφραγίδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[image: image5.jpg]AHMOX AAPIZAIQN

MUNICIPALITY OF LARISSA




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα συμβατικά είδη θα είναι ομοιογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα παραμένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
5ο ΤΜΗΜΑ
Ειδικά υγρά προστασίας, απορρύπανσης και καθαρισμού κινητήρων
[C.P.V. 24951311-8, 24961000-8 & 24957000-7]
	Α/Α ΕΙΔΟΥΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ
	ΑΠΑ-ΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	25
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ) MAN 324 TYPE Si-OAT G12++
	1. Προδιαγραφές: BS 6580:2010, κατ’ ελάχιστον.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: υψηλής απόδοσης, μη προδιαλυμένο ψυκτικό πρόσθετο με βάση τη Μονοαιθυλενογλυκόλη κατηγορίας G12++
3. Έγκριση: Θα φέρει πιστοποίηση MAN 324 TYPE Si-OAT
4. Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	26
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ  ΜΟΝΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)
	1. Απόδοση: BS 6580:2010, κατ’ ελάχιστον.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Υψηλής ποιότητας μη προδιαλυμένο υγρό, Μονοαιθυλενογλυκόλης τεχνολογίας ΟAT. Σε αναλογία 50/50 θα παρέχει προστασία στους -35°C και σε αναλογία 1/3 στους -15°C, κατ’ ελάχιστον. Προστασία σε χαμηλές και ψηλές θερμοκρασίες (-35°C 50/50 έως +105°C κατ’ ελάχιστον). Αντισκωριακή προστασία, προστασία κατά του αφρισμού, της σπηλαίωσης των εναποθέσεων, χωρίς φώσφορο, νιτρίδια, αμίνες, πυρίτιο και βόριο. Συμβατό με τα ελαστομερή, τις σωληνώσεις των ψυκτικών συστημάτων από αλουμίνιο, κράματα χαλκού και των κινητήρων από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ή συνδυασμό των δύο και με όλα τις ιδίας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά.
3. Συσκευασία: Βαρέλι
	ΝΑΙ
	
	

	27
	ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΠΩΝ
	1. Προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241.
2. Πρόσφατης παραγωγής (έως 90 ημέρες). Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγή
3. Συσκευασία: Δοχείο 10 lt., με σωλήνα πλήρωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	28
	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
	1. Προδιαγραφές: Κατάλληλο για χρήση σε δεξαμενές πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και για όλους τους τύπους Diesel και Biodiesel. Κατά της μηκυτολάσπης, των βακτηρίων και των μυκήτων. Να παρέχει αντιδιαβροτική και αντιοξειδωτική προστασία. Αναλογία αναμειξημότητας 1:2000 για καθαρισμό και 1:10000 για συντήρηση
2. Έγκριση: Θα έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ (ΕΚ 528/2021)
3. Συσκευασία: Δοχείο 10 lt., ή 20 lt.
	ΝΑΙ
	
	


Λάρισα  … /… / 2021
                                                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι ζητούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν τα είδη των καυσίμων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές Προδιαγραφές.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια ή άλλα έγγραφα, που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
�








�








�








�








�











Σελίδα 4 από 14

